ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

CAM-модуль Pro (B2B)

Название товара

Модуль условного доступа. Pro ТЕНШ.463269.01

Описание

Модуль условного доступа. Pro ТЕНШ.463269.01 – это высокопроизводительное устройство, предназначенное для дескремблирования зашифрованного цифрового телевизионного контента. Модуль поддерживает одновременное декодирование до 16 сервисов, что делает его идеальным решением для профессионального использования и многопоточного вещания.

Изготовление, поставка и сервисное обслуживание осуществляются компанией ООО «ШИВА НЕТВОРК». Устройство совместимо с большинством современных телевизоров и ресиверов, поддерживающих стандарт DVB-CI (Common Interface).

Возможности

- Одновременное декодирование до 16 сервисов (просмотр нескольких каналов или запись в фоне).

- Поддержка MPEG-2, MPEG-4 SD/HD, H.264, H.265.

- Совместимость с DVB-C, DVB-T2, DVB-S2.

- Высокая пропускная способность – до 200 Мбит/с.

- Поддержка Dolby Digital, AAC, MPEG-2 Audio.

- Безкарточная технология – управление доступом через встроенные функции.

- Удалённое обновление ПО и защищённый загрузчик.

Область применения

- Цифровое телевидение (кабельное, спутниковое, эфирное).

- Профессиональные ресиверы и телевизоры с поддержкой DVB-CI.

- Мультисервисные платформы (одновременный просмотр и запись).

- Операторские системы с повышенными требованиями к декодированию.

Форм-фактор

- PCMCIA Type II (100 × 58 × 5 мм).

- 68-контактный разъём.

Функциональность

- Дескремблирование до 16 потоков одновременно.

- Поддержка MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265.

- Совместимость с телетекстом, субтитрами, EPG.

- Низкое энергопотребление (< 500 мВт).

- Техническая реализация

- Процессор: ARM Cortex-M4.

- Интерфейс: DVB-CI (PCMCIA).

- Поддержка стандартов: DVB-C, DVB-T2, DVB-S2.

- Пропускная способность TS: до 200 Мбит/с.

Комплект поставки и внешний вид

Общий вид:

- Плата печатная ТЕНШ.463269.01.10.001.

- Крышка ТЕНШ.463269.01.00.001.

- Рамка ТЕНШ.463269.01.00.002.

Примечание – все изделия поставляются по-отдельности.

Особенности

- Профессиональное использование (поддержка до 16 сервисов).

- Совместимость с профессиональными IRD-приёмниками.

- Защищённое обновление ПО.

- Низкое энергопотребление.

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форм-фактор | PCMCIA Type II |
| Размеры | 100 × 58 × 5 мм |
| Интерфейс | 68-контактный PCMCIA |
| Рабочее напряжение | 3.0V – 5.5V |
| Потребляемая мощность | < 500 мВт |
| Температурный режим | 0°C … +40°C |
| Совместимость | DVB-CI, DVB-T2, DVB-S2 |
| Макс. потоков | 16 |
| Пропускная способность | до 200 Мбит/с |

Гарантии и сроки

- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

- Гарантийный срок хранения: 2 года.

- Средний срок службы: 10 лет.

- Наработка на отказ: 50 000 часов.

CAM-модуль. Basic (B2C)

Название товара

Модуль условного доступа. Basic ТЕНШ.463269.02

Описание

Модуль условного доступа. Basic ТЕНШ.463269.02 – это компактное и энергоэффективное решение для доступа к зашифрованному цифровому ТВ-контенту. Модуль поддерживает одновременное декодирование до 2 сервисов, что позволяет просматривать один канал и записывать другой.

Производится и обслуживается компанией ООО «ШИВА НЕТВОРК». Совместим с большинством телевизоров и ресиверов, оснащённых PCMCIA-слотом и поддерживающих DVB-CI.

Возможности

- Одновременное декодирование до 2 сервисов.

- Поддержка MPEG-2, MPEG-4 SD/HD.

- Совместимость с DVB-C, DVB-T2.

- Пропускная способность до 96 Мбит/с.

- Поддержка Dolby Digital, AAC.

- Безкарточная технология – управление доступом через встроенные функции.

- Удалённое обновление ПО.

Область применения

- Домашнее цифровое ТВ (кабельное, эфирное).

- Ресиверы и телевизоры с поддержкой DVB-CI.

- Запись ТВ-программ (просмотр + запись).

Форм-фактор

- PCMCIA Type II (100 × 58 × 5 мм).

- 68-контактный разъём.

Функциональность

- Дескремблирование до 2 потоков одновременно.

- Поддержка MPEG-2, MPEG-4.

- Совместимость с телетекстом, субтитрами.

- Низкое энергопотребление (< 500 мВт).

Техническая реализация

- Процессор: ARM Cortex-M4.

- Интерфейс: DVB-CI (PCMCIA).

- Поддержка стандартов: DVB-C, DVB-T2.

- Пропускная способность TS: до 96 Мбит/с.

Комплект поставки и внешний вид

Общий вид:

- Плата печатная ТЕНШ.463269.02.10.001.

- Крышка ТЕНШ.463269.01.00.001, см. п 1.7.

- Рамка ТЕНШ.463269.01.00.002, см. п 1.7.

Примечание – все изделия поставляются по-отдельности.

Особенности

- Компактность и энергоэффективность.

- Подходит для домашнего использования.

- Простота установки и настройки.

- Защищённое обновление ПО.

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форм-фактор | PCMCIA Type II |
| Размеры | 100 × 58 × 5 мм |
| Интерфейс | 68-контактный PCMCIA |
| Рабочее напряжение | 3.0V – 5.5V |
| Потребляемая мощность | < 500 мВт |
| Температурный режим | 0°C … +40°C |
| Совместимость | DVB-CI, DVB-T2 |
| Макс. потоков | 2 |
| Пропускная способность | до 96 Мбит/с |

Гарантии и сроки

- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

- Гарантийный срок хранения: 2 года.

- Средний срок службы: 10 лет.

- Наработка на отказ: 50 000 часов.

Оба модуля обеспечивают стабильную работу в цифровых ТВ-системах, отличаясь только количеством поддерживаемых сервисов и сферой применения. Pro (B2B) – для профессионального использования, Basic (B2C) – для домашнего ТВ.